漯河市自然资源规划局

监控改造安装服务采购项目采购询价公告

采 购 人：漯河市自然资源和规划局

日    期：     2023年11月

# 第一部分  询价文件

## 一、基本情况

1、工程名称：漯河市自然资源和规划局监控改造安装服务采购项目

2、项目概况及承包范围

漯河市自然资源和规划局监控改造安装服务采购项目

3、质量要求：符合国家或行业规定的合格标准，满足采购人提出的的技术标准及要求。

4、工期要求：10天，开工日期以采购人通知为准。

关于工期顺延的规定：

（1）因政府环保管控要求停工的；

（2）甲方通知要求停工的；

（3）因发生较大设计变更，图纸未及时出具，导致无法施工的；

除上述三项外；

（4）甲方书面通知延长工期的；

（5）由于不可抗力导致工程停工的。

## 二、邀请函

各供应商：

漯河市自然资源规划局监控改造安装采购项目，拟采用询价采购方式。鉴于贵公司为有过类似项目经验，具备相应实力，初步认为符合我单位本次采购条件，特邀请贵公司参加此次询价。我们将组成采购小组，以公开、公平、公正为原则，对各供应商进行综合评定，择优选择供应商。

- 报价文件递交截止时间：2023年11月30日下午3点（以我单位收到报价文件时间为准），逾期按弃权处理。

2.本项目资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）投标人能独立承担相应民事责任(提供营业执照)。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，参加采购活动3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(承诺函)。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供证明材料)。

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供相关证明)。

（6）供应商需提供在“信用中国”网站和中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人拒绝其参与本项目采购活动。(提供截图)

（7）本次采购不接受联合体投标，不允许转包和分包。

- 3.递交方式：直接递交，报价文件须密封于不透光的文件袋中，并加盖骑缝章。

4.递交地点：漯河市淞江路中段616号，市自然资源和规划局9楼905房间，    电话：3157808

- 5.逾期送达的、未送达指定地点的或未密封响应的响应文件，采购人将拒绝接收。

- 2023年11月21日

- 询价清单

| 漯河市自然资源规划局监控改造明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 400万高清红外半球摄像机 | 海康威视 | 400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 | 台 | 46 |  |  |
| 2 | 400万高清红外枪式摄像机 | 海康威视 | 400万 1/2.7" CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：75.3°，垂直视场角：41.4°，对角视场角：88.2° 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达50 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W； 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: 87.1 × 83.7 × 171.7 mm 包装尺寸: 216 × 121 × 118 mm 设备重量: 340 g 带包装重量: 500 g 防护: IP66 | 台 | 15 |  |  |
| 3 | 枪机支架、鸭嘴 | 海康威视 | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70×97.1×173.4mm 重量 201g | 个 | 15 |  |  |
| 4 | 摄像机防水盒 |  | 防水、防尘盒 | 个 | 15 |  |  |
| 5 | 摄像机电源 | 海康威视 | 国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm 输入电压：AC170V~240V | 个 | 61 |  |  |
| 6 | 接入交换机（8口千兆） | 锐捷 | 端口：8个千兆电口 千兆网络接入设计 无风扇设计，高可靠性 | 台 | 12 |  |  |
| 7 | 汇聚交换机（24口千兆） | 锐捷 | 端口：24个千兆电口 千兆网络接入设计 无风扇设计，高可靠性 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 室内壁挂交换机箱 |  | 室内壁挂400*500*180mm | 个 | 6 |  |  |
| 9 | 室外壁挂防水交换机箱 |  | 室外防水不锈钢201材质400*500*180mm | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 汇聚交换机壁挂机柜 |  | 室内壁挂550*400*450 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 千兆光纤收发器 |  | 单模千兆，物理接口：RJ45端口、SC接口，最大功耗6W，协议、标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab，传输距离：20KM | 对 | 3 |  |  |
| 12 | 核心交换机（24口全千兆） | 锐捷 | 24个10/100/1000M自适应电口，4个SFP千兆光口 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 市电配电箱 | 德力西 | 监控机房多路配电柜 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 监控室机柜 |  | 1米机柜，19U | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 网络理线架 |  | 冷轧钢，1U24口 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 32路NVR存储 | 海康威视 | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 台 | 2 |  |  |
| 17 | 监控专用硬盘 | 海康威视 | 8T硬盘 | 块 | 8 |  |  |
| 18 | HDMI高清连接线 |  | 3米高清HDMI工程专用 | 根 | 2 |  |  |
| 19 | 55寸液晶监视器 |  | 55寸高清液晶监视器 | 台 | 2 |  |  |
| 20 | 监视器壁挂支架 |  | 定制壁挂支架 | 套 | 2 |  |  |
| 21 | 交换机联网光纤 | 爱谱华顿 | 8芯单模光纤 | 米 | 600 |  |  |
| 22 | 主干电源线 | 爱谱华顿 | 2X2.5mm2国标铜线 | 米 | 400 |  |  |
| 23 | 摄像机联网线 | 爱谱华顿 | 超五类国标铜线 | 米 | 3600 |  |  |
| 24 | 摄像机分支电源线 | 爱谱华顿 | 2X1.0mm2国标铜线 | 米 | 2200 |  |  |
| 25 | 摄像机支管 |  | PVC20 | 米 | 1000 |  |  |
| 26 | 室外切路恢复 |  | 60*100mm | 米 | 60 |  |  |
| 27 | 辅材 |  | 光纤熔接、尾纤、成品跳线、光纤盒、法兰、管接、水晶头、胶布、插排、摄像机末端金属软管 | 批 | 1 |  |  |
| 28 | 线路改造 |  | 顶面2.5平方金水铜线，墙面4平方铜线，老红砖墙面开暗槽，开关插座及LED含安装。 | 平方 | 14 |  |  |
| 29 | 墙面顶面乳胶漆 |  | 批刮内墙专用腻子两遍，打磨平整，刷立邦乳胶漆两遍。 | 平方 | 60 |  |  |
| 30 | 拆除 |  | 原房间墙面、顶面拆除处理 | 平方 | 60 |  |  |
| 31 | 耐磨地板 |  | 防潮垫PVC复合地板铺，含人工及材料 | 平方 | 14 |  |  |
| 32 | 踢脚线 |  | PVC踢脚线含人工及材料 | 米 | 16 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

四、报价须知

## 1、合格的供应商

有过类似项目经验的专业弱电安防施工企业。

2、报价文件的组成

2.1报价汇总表

2.2 资格证明文件

2.2.1年检合格的营业执照复印件加盖公章

2.2.2供应商法定代表人授权委托书加盖公章原件

2.3报价清单

备注：严禁不平衡报价，如发现不平衡报价，无论报价高低，均不考虑成交资格，清单报价时，如供应商发现工程量有误和存在漏项情况，请在答疑中提出，采购人进行统一答疑回复，如供应商在采购阶段未对工程量清单提出疑问，后期工程量错误和漏项等情况，报价均不予调整，请各供应商务必重视。

2.4供应商人认为需要说明的其他资料文件

3、报价

3.1货币：响应文件报价中的单价全部采用人民币表示。

3.2根据采购人提供清单及供应商自身情况等，进行清单报价，凡是由于供应商报价的原因造成的损失，由供应商自行承担。

3.3由于供应商造成报价误报的由供应商自行承担。

3.4相同规格型号设备及材料的价格在报价表内要保持一致。

3.5供应商报价必须根据市场价格情况实事求是报价，保证合理利润，严禁虚高报价，如出现虚高报价，将不考虑其中标权利，请各供应商务必高度重视。

# 第二部分  技术标准

1、施工验收标准：采购人按照国家相关验收规范进行验收。

2技术原则

2.1所有系统（包含材料）的安装、调试、验收必须同时符合国家、行业、地方的相关的规范和要求。

2.2各项技术要求按照甲方要求进行施工（特殊要求除外）。

2.3已指定品牌及型号的系统配套设备及材料均要使用指定品牌的产品及型号，并将所用配套设备及材料的品牌、规格型号等内容填写到《系统配置清单》内，如供应商采用的品牌和型号达不到采购人要求，乙方需更换满足采购人要求的品牌。

2.4系统中所用设备及材料必须确保为原厂保真产品，严禁使用翻新产品，并有出厂合格证，主要产品应提供厂家针对本项目的售后服务承诺函并加盖厂家公章，否则视为无效投标。

第三部分  报价文件格式（供应商自拟）